电梯施工前土建尺寸勘测记录
使用单位：                                   
项目名称：                                   

安装单位：                                   
安装地点：                                   

合同编号：                                   
制造单位：                                   
电梯型号：                                                
电梯品种 :                                               
出厂编号：                                   
告知日期：                                   
电梯施工前土建尺寸勘测记录

[image: image1.png][P S—

ris







                 一、 基本数据(m)       

	井道/机房
	规定值
	测量值
	差值

	顶层高度(a)
	
	
	

	提升高度(b)
	
	
	

	底坑深度(c)
	
	
	

	□有机房

□无机房
	高(d)
	
	
	

	
	深(e)
	
	
	

	
	宽(f)
	
	
	

	井道
	宽(g)
	
	
	

	
	深(h)
	
	
	

	机房门
	宽(i)
	
	
	

	
	高(j)
	
	
	



二、楼层间距(m)
	层站
	层站高度
	层站
	层站高度
	层站
	层站高度

	10F
	
	22F
	
	34F
	

	9F
	
	21F
	
	33F
	

	8F
	
	20F
	
	32F
	

	7F
	
	19F
	
	31F
	

	6F
	
	18F
	
	30F
	

	5F
	
	17F
	
	29F
	

	4F
	
	16F
	
	28F
	

	3F
	
	15F
	
	27F
	

	2F
	
	14F
	
	26F
	

	1F
	
	13F
	
	25F
	

	-1F
	
	12F
	
	24F
	

	-2F
	
	11F
	
	23F
	



注：1、“规定值”是指制造厂提供的土建图

上设计值；

    2、“测量值”是现场实际测量的值；

    3、“差值”是规定值与测量值的差，测量

       值只能大于或等于规定值，不能小于

       规定值；

    4、“k”值应大于或等于2米，不能小于

       2米。

三、主机平台                                      □无机房
	□有平台
	距地面高度(m)
	m 
	要求：

≥0.5m时应当设置楼梯或者台阶，并且设置护栏

	
	平台面距机房顶面距离(k)
	m 
	要求：

平台面距机房顶面距离应大于或等于2.00m

	□无平台
	与机房地面一平


       四、进入机房通道是否需要梯子                            □无机房
	□需要梯子
	高度(n)
	夹角
	要求

	
	m
	      O
	1、高度不大于4m；

2、梯子高度超过1.50m时，其与水平方向的夹角应当在65°~75°之间，并不易滑动或者翻转；

3、靠近梯子顶端应当设置把手。

	□不需要梯子
	机房地平面与楼房顶面一平


五、其他
	⑴ 井道下方是否有空间
	⑵ 相邻两地坎的距离是否大于11米

	□有
	拟采取的保护措施
	□将此空间完全封闭
	□是
	位置
	距离
	井道安全门

设置要求

	
	
	□对重装设安全钳
	
	      层至      层
	      m
	安全门尺寸：

 高：不小于1.80m ；

宽：不小于0.35m 。
不得向井道内开启；

门上应当装设用钥匙开启的锁，当门开启后不用钥匙能够将其关闭和锁住，在门锁住后，不用钥匙能够从井道内将门打开；
应当设置电气安全装置以验证门的关闭状态。

	
	
	□将对重缓冲器安装在一直延伸到坚实地面上的实心桩墩上

（井道下方有两层的必须采用对重侧加

限速器-安全钳）
	
	
	
	

	□无
	对重下方是坚实的地面
	□否
	/


	勘测结论：

经现场勘测，用于安装电梯编号为：                         的电梯的通道、通道门、井道顶部空间、底坑空间、楼层间距、井道内防护、安全距离、井道下方人可以到达的空间等满足安全要求。
测量人：
审核人：                                        （安装单位签章）

                                                年     月     日


通 道 门





顶层高度





提升高度





井道下方空间








